济源职业技术学院更换校园车辆识别系统项目

采购公告

济源职业技术学院招投标办公室就济源职业技术学院更换校园车辆识别系统项目进行询价，望具备条件的供应商积极参与。

一、项目名称：济源职业技术学院更换校园车辆识别系统项目

二、项目内容：济源职业技术学院更换校园车辆识别系统；

三、采购预算：100000元

四、采购方式：询价

五、投标人资质要求：

1. 具有独立承担民事责任的能力；

2. 在经营活动中没有重大违法记录；

3. 具有工商行政管理部门核发的营业执照，提供的营业执照需具有所投项目的经营范围。

4. 法律、行政法规规定的其他条件。

六、报名要求：

1.报名时间：2023年11月9日8:00整至2023年11月13日17:00整(北京时间，下同)；

2.报名地点：济源市凯旋城东区C2-221室，联系人：郭女士，联系电话：0391-6623030；

3.报名时携带营业执照、身份证，原件验完后退回，复印件加盖公章留存；

七、投标注意事项：

1.投标时需携带营业执照原件及复印件、投标人身份证原件；

2.投标时需将投标文件密封，封口处加盖单位公章；

3.付款方式：验收合格后一次性付清；

八、投标时间截止时间、地点：

1.投标截止时间：2023年11月14日15时00分；

2.开标地点：济源市凯旋城东区C2-221室（河南申鑫工程管理有限公司开标室）；

3.开标时间： 2023年11月14日15 时00分；

九、公告发布媒体：济源职业技术学院校园网首页、国资处网站。

十、本次采购监督方式：

监督机构：中共济源职业技术学院纪律检查委员会

监督电话：0391—6621022

济源职业技术学院招投标办公室

2023年11月9日

报价文件

一、报价一览表

项目名称：济源职业技术学院更换校园车辆识别系统项目

项目编号： 2023-086

单位：人民币（元）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 小写： 元 |
|  | 大写： 元 |
| 服务期 | (7日内) |
| 质量要求 | 符合国家标准 |

付款方式：验收合格后付一次付清。

投标人授权代表签字：___________________

投标人（盖章）：______ ____

日期：2023年  月  日

注：此报价包含实施本项目需要的安装、布线、运输、调试、税费等所有相关费用。

校园车辆识别系统报价

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抓拍显示一体机 | 1. 数字水印功能：支持在编码时加入特殊字段，可提示录像文件或图片被篡改 2. 断网续传功能：当网络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储于样机内置TF卡内，当网络恢复时，可上传抓拍图片至PC本地。支持TF卡支持自动识别自动格式化和TF卡抓拍图片自动覆盖功能 3. ★机动车车牌识别准确率试验：在天气晴朗无雾，机动车结构化属性信息清晰可辨的条件下进行测试，日间环境光照度不低于2001x，夜间辅助光照度不高于301x。日间机动车车牌号识别准确率≥99.9%；夜间机动车车牌号识别准确率≥99.9%。（提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章） 4. 宽动态设置检查:具有宽动态设置选项，并可通过菜单设置功能开启/关闭 5. ★报警功能检查：发生以下情况之一时应产生报警提醒：（1）当识读到未授权的车辆时；（2）当识读到已设定须提示的车辆时；(3）当未经正常操作而使出入口挡车器开启时(4)当通讯发生故障时（提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章） 6. ★黑白名单同步和比对功能检查：联网时，可与后台的黑白名单同步，并进行比对和管控；断网时，可使用本地保存的黑白名单进行比对和管控。（提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章） 7. ★车牌识别功能检查：支持识别大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、军车、新能源汽车（小车的绿色和大车的黄绿色的车牌号；支持识别倾斜角度0°~30°的车牌号；支持识别相机法线与行车方向角度小于65°的车牌号；支持识别车牌宽度范围为70像素~300像素的车牌号（提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章） 8. ★异常车牌识别功能：支持对部分污损车牌及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别（提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章） 9. ★机动车行进方向识别功能检查：支持识别机动车行进方向；行进方向包括来向、去向（提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章） 10. ★过滤抓拍功能检查：支持过滤抓拍功能，可设置正向抓拍、背向和全部抓拍（提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章）。 11. ★虚假车牌过滤：支持对打印车牌，单独车牌照片等虚假车牌进行过滤（提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章）。 12. ★连续过车功能检查：支持于连续过车模式，连续过车时道闸不落杆（提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章） | 8 | 台 |  |  |
| 2 | 道闸 | 1.直杆道闸，区分左右向。 2.电机上装有手轮装置，停电时，实现手动起落杆。 3.有起杆、落杆和停止按键，方便控制 4.支持智能自检：出现异常会有故障码通过数码管显示。 5.支持无触点监测：控制更精准、运行更平稳 具备多种接口，可接入红外线、地感及收费系统。 6.支持无线摇控功能（采用315MHZ/433MHZ遥控器）。 7.境适应性强，支持低温-30℃ | 8 | 台 |  |  |
| 3 | 雷达 | 1. 支持宽电压范围为：DC9V~16V。 2. 功耗≤3W。 3. 设备具有电源和状态指示灯。一个红色电源指示灯，一个绿色状态指示灯；实时反映是否有车或有人。 4. 在触发雷达作用区域内，车速30km/h以内，触发捕获率大于99%。 5. 具有人车区分功能。可对行人和车辆进行区分，控制触发。 6. 触发模式具有区分方向功能，方向区分成功率大于95%。 7. 可通过WIFI和串口线进行数据通信，对设备进行升级和调试。 8. ≥1组RS485接口；≥1组报警信号输出；≥1组固件升级接口。支持WIFI。 9. 外壳防护等级：IP67 | 8 | 台 |  |  |
| 4 | 出入口控制终端 | 1. 网络接入功能：可直接接入网络。同时支持6路10M/100M/1000M网口、1路4G全网无线通信功能 2. 交换机功能：具有多口交换机功能，能够使用5个10M/100M/1000M自适应RJ45接口进行网络交换功能 3. 双IP地址检查：可设置两个独立的IP地址。 4. ★级联功能：能够支持≥5个终端同时运行管理独立停车场，无需平台。（提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章） 5. 余位发布功能：根据过车自动计算当前停车场的余位数，自动将余位数发送到对应出入口下的LED显示屏上。 6. 固定车过期提醒功能：支持声、光、软件三重报警功能，使管理人员和车主都能及时了解包期规则。 7. ★卡片管理功能：支持近距离IC卡、900MHz/2.45GHz远距离RFID卡、蓝牙卡等卡片单独和批量发卡功能，支持卡片续期功能。（提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章） 8. 白天夜晚语音播报音量自动调节：为防止夜间语音音量大扰民，可配置白天和夜晚播报音量大小。 9. 车辆充值扣费功能：支持添加储值车，车辆到中心充值，车辆出厂后可以支持扣除余额出场。 10. ★数据统计功能检验：支持按月、日、年统计收费情况、车流量，支持按交接班统计收费情况。（提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章） | 2 | 台 |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：                         供应商代表（签字）：

日期： 2023年 月  日

附件1：

法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）在我单位任         （职务），是我单位的法定代表人，特此证明。

单位名称（公章）：

地址：

日期：  年  月  日

附：法定代表人身份证复印件

附件2：

法定代表人授权书

（注：如投标人为法人代表，则无需此授权书）

本授权书声明：注册于         （注册地址）的         公司的在下面签字的     （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的       （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就参加本项目的询价活动及合同的执行、完成和售后服务，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年    月    日签字生效，特此声明。

附：授权委托人身份证复印件

授权代表签字或盖章：

代理人（被授权人）签字或盖章：

职务：总经理

单位名称（盖章）：

地址：

日期：2023年  月  日

附件3

无重大违法记录的声明

济源职业技术学院：

我方（投标人如有分支机构的，包括分支机构）至本项目提交响应文件截止时间止近三年内，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，也未因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动。

特此声明，并承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签名）：

### 日   期：

### 2023年   月   日

附件4

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

济源职业技术学院：

我方（投标人如有分支机构的，包括分支机构）承诺并声明：我方能够按照询价通知书、响应文件及合同的要求提供本项目所需货物及服务，郑重承诺我方具有履行合同所必需的设备，并具备相应的专业技术能力。否则，我方愿承担相应责任。

特此声明

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签名）：

### 日   期：

### 2023 年 月  日

附件5

### 采购项目承诺书

致：济源职业技术学院

我方参加                投标特郑重作出如下承诺：

1、我方将严格履行采购中规定的每一项要求，按所投产品的品牌、型号及约定的交货（完工）期保质、保量提供货物和相关服务，保证所提供的所有产品均符合国家相关标准规范或强制性规定，所供产品均为原厂生产的合格产品、符合采购要求的各项技术参数要求的规定，绝不提供假冒伪劣产品，如需要我方可以提供相关出厂合格证明或测试报告；

2、如无法按我方承诺期限如期供货，我方愿接受采购人扣除本项目投标保证金的处理,对采购人造成损失的,我方愿承担相应赔偿责任；

3、我方提供的产品如不能满足采购要求的，采购人有权拒绝接收；

4、如在施工过程中出现安全事故，由我方承担；

5、（投标人认为需要承诺的其他事项）

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表（签字）：

日期：  2023年 月 日