济源职业技术学院学生公寓用书桌椅子项目采购公告（二次）

济源职业技术学院招投标办公室就济源职业技术学院学生公寓用书桌椅子项目进行公开采购，望具备条件的供应商积极参与。

一、项目名称：济源职业技术学生公寓用书桌椅子项目

二、项目内容：学生公寓用书桌椅子；

三、采购预算：45000元

四、采购方式：询价

五、投标人资质要求：

1. 具有独立承担民事责任的能力；

2. 在经营活动中没有重大违法记录；

3. 具有工商行政管理部门核发的营业执照，提供的营业执照需具有所投项目的经营范围。

4. 法律、行政法规规定的其他条件。

六、报名要求：

1.报名时间：2020年9月9日8:00整至2020年 9月 13 日17:00整(北京时间，下同)；

2.报名地点：济源市凯旋城东区C2-221室，联系人：王女士，联系电话：0391-6623030；

3.报名时携带营业执照、身份证，原件验完后退回，复印件加盖公章留存；

4.因疫情原因，各报名单位需做好个人防护工作，报名时需向工作人员出示个人健康码。

- 投标注意事项：

1.投标时需携带营业执照原件及复印件、投标人身份证原件；

2.投标时需将投标文件密封，封口处加盖单位公章；

3.付款方式：验收合格后付至合同价的97%，一年质保期满无质量问题付清剩余款项；

4.各单位参与投标的投标人在进入开标室时展示健康证明；

5.允许进场的投标人员数量限制1人；

6.与其他人员要保持1米以上距离，如人员超出开标室承载能力，需配合工作人员在其他开标室等候，听从工作人员安排逐个进入开标程序。

7.该项目含安装调试税金等所有相关费用。

八、投标时间截止时间、地点：

1.投标截止时间：2020年9月14日15时30分；

2.开标地点：济源市凯旋城东区C2-221室（河南申鑫工程管理有限公司开标室）；

3.开标时间： 2020年9月14日 15时30分；

九、公告发布媒体：济源职业技术学院校园网首页、国资处网站。

十、本次采购监督方式：

监督机构：中共济源职业技术学院纪律检查委员会

监督电话：0391—6621022

济源职业技术学院招投标办公室

2020年9月9日

报价文件

一、报价一览表

项目名称：济源职业技术学院学生宿舍用桌椅项目

项目编号： 2020-066

单位：人民币（元）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 小写： 元 |
|  | 大写： 元 |
| 项目工期 | (10天以内) |
| 质量要求 | 符合国家标准，规格、材质与甲方提供样品保持一致 |

付款方式：验收合格后付至合同价的97%，一年质保期满无质量问题付清剩余款项。

投标人授权代表签字：___________________

投标人（盖章）：________________________

日期：  年   月   日

注：此报价包含本项目要求的所有费用。

学生宿舍用桌椅项目分项报价表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六人间学生公寓书桌 | 套 | 30 |  |  |  |
| 2 | 六人间学生公寓椅子 | 把 | 300 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：               供应商代表（签字）：

日期：   年   月   日

6人间学生公寓书桌、椅子参数

| 货物名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 六人间学生 公寓书桌 | 一、木制家具：三人书桌、 1.制作方式：采用板式拼装组合式，分体制作，现场安装。 2. 桌子规格：长2000mmX深700mmX高760mm - 书架规格：长1950mmX深240mmX高52mm， - 下层净高30 mm 3.材质 （1）板材采用环保E1级生态板（杉木芯细木工板外贴三聚氰胺纸），桌面加厚到≥25mm厚，弧边设计；抽屉立板采用≥16mm双饰多层板，无轨道，产品木制件甲醛释放量应符合GB18580的规定≤1.5mg/L。板露边处采用≥1mm同色PVC加热溶胶封边。 书桌与地接触的立板采取防潮处理，下加塑料垫。书桌、书架正立面及台面前后均采用硬质塑料胶条封边，厚度为1.5㎜。胶采用进口高温热溶胶，背板、抽屉底板为双面模压面板。家具连接采用国际通用的孔距，所有连接部位必须要有定位销。书桌抽屉要求安装明锁鼻装置（供挂明锁使用，乳白色）。 （2）五金附件材料：所有五金配件均需为正规厂家生产，经国家检测中心认定为合格，并提供真实有效的国家检验报告复印件。 4.制作工艺：封边的修边平滑、平直且不允许离胶。产品拼装时接缝整齐、开关灵活，装配严实，连接紧密、端正、牢固。 | 30 | 套 |
| 六人间学生 公寓椅子 | 二、靠背椅 椅子规格：400mm*350mm*430mm，钢制架体，采用25mm*25mm*1.5mm优质方钢管，经机械弯制，二氧化碳保护焊接工艺，满焊，无气泡和漏焊、假焊现象；椅背、座面采用9mm厚优质环保多层胶合板，双面贴0.7mm厚优质防火板；所有棱角部位均倒棱、圆角处理，小口采用优质环保聚酯清油封边处理。椅座、背板采用螺丝穿透连接，光滑无毛刺。椅子底部带有优质橡胶脚垫。 | 300 | 把 |

以上为参考参数，如有与国家有关标准冲突，按国家有关标准执行。

所用材料均符合国家环保相关标准。

附件1：

法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）在我单位任       （职务），是我单位的法定代表人，特此证明。

单位名称（公章）：

地址：

日期：

附：法定代表人身份证复印件

附件2：

法定代表人授权书

（注：如投标人为法人代表，则无需此授权书）

本授权书声明：注册于       （注册地址）的       公司的在下面签字的      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的      （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就参加本项目的询价活动及合同的执行、完成和售后服务，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年   月   日签字生效，特此声明。

附：授权委托人身份证复印件

授权代表签字或盖章：

代理人（被授权人）签字或盖章：

职务：

单位名称（盖章）：

地址：

日期：

附件3

无重大违法记录的声明

济源职业技术学院：

我方（投标人如有分支机构的，包括分支机构）至本项目提交响应文件截止时间止近三年内，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，也未因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动。

特此声明，并承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签名）：

### 日   期：

### 年  月  日

附件4

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

济源职业技术学院：

我方（投标人如有分支机构的，包括分支机构）承诺并声明：我方能够按照询价通知书、响应文件及合同的要求提供本项目所需货物及服务，郑重承诺我方具有履行合同所必需的设备，并具备相应的专业技术能力。否则，我方愿承担相应责任。

特此声明

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签名）：

### 日   期：

### 年  月  日

附件5

### 采购项目承诺书

致：济源职业技术学院

我方参加               项目投标特郑重作出如下承诺：

1、我方将严格履行采购中规定的每一项要求，按所投产品的品牌、型号及约定的交货（完工）期保质、保量提供货物和相关服务，保证所提供的所有产品均符合国家相关标准规范或强制性规定，所供产品均为原厂生产的合格产品、符合采购要求的各项技术参数要求的规定，绝不提供假冒伪劣产品，如需要我方可以提供相关出厂合格证明或测试报告；

2、如无法按我方承诺期限如期供货，我方愿接受采购人扣除本项目投标保证金的处理,对采购人造成损失的,我方愿承担相应赔偿责任；

3、我方提供的产品如不能满足采购要求的，采购人有权拒绝接收；

4、如在施工过程中出现安全事故，由我方承担；

5、（投标人认为需要承诺的其他事项）

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表（签字）：

日期：    年   月   日

附件6

关于疫情期间施工的防控措施