实验室安全常见问题（化学品安全篇）
1.问：化学品标签必须包含哪些信息？

答：根据《化学品安全技术说明书编写规定》（GB/T 16483-2008），标签必须包含：

• 化学品名称

• 危险性图标

• 危险性说明

• 防范说明

• 供应商信息

• 批次编号

2.问：无标签的化学品如何处理？

答：立即隔离，贴上"未识别化学品"标签，上报实验室安全管理人员。如需确认成分，应由专业人员进行检测，严禁随意打开或使用。

3.问：化学品可以存放在冰箱吗？

答：可以，但必须使用专用防爆冰箱！普通冰箱启动时可能产生火花，易燃化学品存放极其危险。存放时应密封良好，防止泄漏污染。

4.问：强酸和强碱可以存放在同一柜子吗？

答：绝对禁止！强酸与强碱接触会发生剧烈反应，放热、飞溅。应分别存放在耐酸碱柜中，保持适当距离。

5.问：易燃化学品储存有什么特殊要求？

答：根据《危险化学品安全管理条例》要求：

• 储存温度不超过30℃

• 避免阳光直射

• 保持通风良好

• 配备相应灭火器材

• 远离氧化剂、强酸等不相容物质

6.问：氧化剂可以与还原剂一起存放吗？

答：绝对禁止！氧化剂与还原剂接触可能引发燃烧或爆炸。应分区存放，保持安全距离，并有明显标识。

7.问：如何正确搬运腐蚀性化学品？

答：

• 佩戴耐酸碱手套和防护眼镜

• 使用专用防溢漏托盘

• 小容量容器优先

• 避免剧烈晃动

• 准备应急处理物品

8.问：化学品泄漏应该如何处理？

答：立即执行以下步骤：

1. 隔离泄漏区域，设置警示标识

2. 佩戴适当防护装备

3. 使用吸收材料（如吸附棉、砂土）

4. 按化学品性质选择中和剂

5. 废弃物按危险废物处理

6. 记录并上报事件

9.问：废弃化学品如何处理？

答：严禁直接倒入下水道！应：

• 分类收集：酸、碱、有机物等分开

• 标签清晰：注明成分、危险特性

• 专门存放：使用专用废液桶

• 委托处理：交由有资质单位处理

10.问：取用强酸时应该注意什么？

答：

• 必须在通风橱内操作

• 先加水，后加酸（严禁反向！）

• 使用耐酸容器和工具

• 准备应急冲洗设施

• 操作人员不可单独进行

11.问：如何安全稀释浓硫酸？

答：牢记"酸入水"原则！

• 选择耐酸容器

• 先加入适量水

• 缓慢加入浓硫酸

• 不断搅拌散热

• 严禁将水加入浓硫酸！

12.问：产生有害气体的实验应该在哪里进行？

答：必须在通风橱内进行！通风橱使用前应检查：

• 风速是否正常（0.3-0.5m/s）

• 柜门是否在适当位置

• 报警装置是否正常

• 照明是否充足

13.问：通风橱内可以放置过多物品吗？

答：不可以！通风橱内物品过多会：

• 阻碍气流正常流通

• 降低有害物质排出效率

• 增加操作人员暴露风险

• 应只放置当前实验必需品

14.问：实验室内可以饮食吗？

答：绝对禁止！实验室内饮食可能导致：

• 化学物质经口摄入

• 食物污染化学物质

• 增加意外中毒风险

• 应在指定休息区进行

15.问：如何安全转移大量化学品？

答：

• 使用专用防泄漏推车

• 容器固定牢固

• 避开人流高峰时段

• 规划安全路线

• 两人协同操作

• 准备应急处理装备

设备安全篇（31-40问）

16.问：离心机使用前应检查哪些项目？

答：每次使用前必须检查：

• 转头是否完好无损

• 转头是否安装到位

• 样品管是否对称放置

• 盖子锁扣是否正常

• 平衡是否良好

• 紧急停止功能是否有效

17. 问：离心机运行时可以打开盖子吗？

答：绝对禁止！离心机高速旋转时打开盖子可能导致：

• 转头损坏飞出伤人

• 样品飞溅造成污染

• 严重人身伤害事故

• 应待完全停止后再开盖

18. 问：高压灭菌锅使用注意事项有哪些？

答：

• 检查密封圈是否完好

• 确保排水通畅

• 压力完全释放后再开盖

• 防止烫伤

• 定期校验安全阀

• 记录使用参数

19. 问：烘箱可以烘干易燃物品吗？

答：绝对禁止！烘箱烘干易燃物品可能导致：

• 火灾爆炸事故

• 设备损坏

• 实验室火灾

• 易燃物品应在通风橱内自然晾干

20. 问：马弗炉使用应注意什么？

答：

• 佩戴耐高温手套

• 使用专用坩埚钳

• 确保通风良好

• 避免温度骤变

• 冷却后再取出样品

• 定期检查炉膛完整性

21 问：紫外灯使用时人员可以在场吗？

答：不可以！紫外灯对眼睛和皮肤有害：

• 必须佩戴防护眼镜

• 穿戴长袖衣物

• 避免直视光源

• 操作时人员不应在场

• 使用后及时通风

22. 问：实验室电器设备可以串联使用吗？

答：禁止串联使用！可能导致：

• 电路过载

• 设备损坏

• 火灾隐患

• 应使用合格电源插排

• 避免超负荷运行

23. 问：设备故障应该如何处理？

答：

• 立即停止使用

• 挂上"故障维修"标识

• 上报管理人员

• 由专业人员维修

• 维修前确认电源断开

• 记录故障情况

24. 问：实验室可以私自改装设备吗？

答：绝对禁止！私自改装设备可能导致：

• 安全防护失效

• 设备性能不稳定

• 事故责任不清

• 改装需经专业评估

• 保留改装记录

25 问：设备维护保养应注意什么？

答：

• 按计划定期保养

• 使用原厂配件

• 保留维护记录

• 专业人员进行

• 维护后安全检查

• 培训操作人员

